Setup PFSENSE

- « Create a New Virtual Machine »

  - « Custom (Advanced) »

  - Hardware Compatibility : « Workstation 11.x ou Workstation 12.x »

  - Install From : « I will install the operating system later »

  - Select a Guest Operating System : « Other à FreeBSD 64-bit »

  - Virtual Machine Name : « pfSense »

  - Processors :

    - Number of Processors : « 1 »

    - Number of Cores per Processor : « 1 »

  - Memory for this Virtual Machine : « 512 MB »

  - Network Connection : « Use Bridged Networking »

  - SCSI Controller : « LSI Logic (Recommended) »

  - Virtual Disk Type : « IDE ou SCSI »

    - Create a New Virtual Disk

    - Max Disk Size : « 5 GB » « Store Virtual Disk as a single file »

Désactiver les ports inutiles dans le BIOS. Cliquez sur :

VM > Power > Power On to Firmware / Advanced > I/O Device Configuration

Serial Port A : « Disabled »

Serial Port B : « Disabled »

Parallel Port : « Disabled »

Floppy Disk   : « Disabled »

F10 pour sauvegarder et quitter

Votre VM s’affiche sur l’interface VMware, cliquez sur « Edit virtual machine setting », sélectionnez la ligne « Sound Card » et cliquez sur le bouton « Remove » en bas. Sélectionnez la ligne « USB Controller » et décochez toutes les cases. Sélectionnez la ligne « CD/DVD » puis cochez la case « Use ISO image File », cliquez sur « Browse… » et sélectionnez l’ISO de pfSense que vous avez sans doute téléchargé. On peut maintenant installer pfSense. Au redémarrage, appliquez les paramètres suivant :

- « Boot Multi User » <Entrée>

- accepter les conditions <Entrée>

- Install pfsense <Entrée>

- Choisir le clavier « French» <Entrée>

- Montez d’un cran pour continuer avec le clavier «fr.kbd keymap » <Entrée>

- Partitioning : « Auto (UFS)  Guided Disk Setup » <Entrée>

- Manual Configuration « No » <Entrée>

- « Reboot » <Entrée> N’oubliez pas de démontez l’ISO pour éviter de redémarrer dessus.

On ne peut pas définir l’interface LAN pour l’instant, il n’y a qu’une seule carte réseau. Nous allons rajouter 3 autres et configurer les 3 sous-réseaux LAN Segments depuis VMware Workstation. <Alt Gr + Ctrl G> pour sortir la souris.

Voici le nom des interfaces et les sous-réseaux.

em0    = Bridged (WAN)      = 192.168.1.0/24     = Le réseau de ma machine hôte

em1    = LAN-Serveurs       = 172.16.1.1/18      = Le réseau LAN pour les serveurs

em2    = LAN-Users          = 172.16.64.1/18     = Le réseau LAN pour les Utilisateurs

em3    = LAN-DMZ            = 172.16.128.1/18    = Le réseau de la DMZ

NetWork Adapter      = Bridged            = 192.168.1.41/24

NetWork Adapter 2    = LAN_Serveurs       = 172.16.1.1/18

NetWork Adapter 3    = LAN_Users          = 172.16.64.1/18

NetWork Adapter 4    = LAN_DMZ            = 172.16.128.1/18

Relancer pfSense pour prendre en compte les nouvelles cartes réseaux qu’on vient de rajouter. Nous allons maintenant les configurer sous pfSense.

note : il est possible de configurer les cartes réseau depuis l’interface Web de pfSense, il suffit de configurer le LAN mais il faut une VM connectée à ce LAN pour accéder à l’interface Web.

Tapez « 1 » pour «Assign Interfaces» <Entrée> pensez à activer le pavé numérique. Les 4 cartes réseaux, (WAN y compris) devrait s’afficher.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection

NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.

(em1 em2 em3 em4 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection

(em2 em3 em4 a or nothing when finished): em2

Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection

(em3 em4 a or nothing when finished): em3

Enter the Optional 4 interface name or 'a' for auto-detection

( a or nothing when finished): <Entrée>

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0

LAN  -> em1

OPT1 -> em2

OPT2 -> em3

Do you want to proceed [y|n]? y

Mon propre PC :

- Adresse IP : 192.168.1.92

- Masque : 255.255.255.0 qui correspond à 24

- Passerelle par défaut : 192.168.1.1

Pour l’addrese de pfsense :

- J’ai donc choisi : 192.168.1.88

- Le masque ne change pas : 255.255.255.0 = 24

- La passerelle ne change pas également : 192.168.1.254

Retourner sur la console pfSense :

Tapez « 2 » pour « Set interface(s) IP address » <Entrée>

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 192.168.1.41

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

255.255.255.0 = 24

255.255.0.0   = 16

255.0.0.0     = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):

> 24

For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.

For a LAN, press <ENTER> for none:

> 192.168.1.254

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:

> <Entrée>

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y

Please wait while the changes are saved to WAN...

Reloading filter...

Reloading routing configuration...

DHCPD...

Restarting webConfigurator...

The IPv4 address has been set to 192.168.1.41/24

Press <Enter> to continue. <Entrée>

Config routing lan